Универзитет у Београду

Филозофски факултет

Чика Љубина 18-20

Београд

П Л А Н   И   П О С Т У П А К   Е В А К У А Ц И Ј Е

ИЗ ОБЈЕКТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Београд, 2008. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05/2-2 бр. 1965/1-6

08.12.2008. године

У складу са чланом 9. и 11. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник Р. Србије” бр. 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94), Савет Филозофског факултета, Београд, улица Чика Љубина бр. 18-20 (у даљем тексту: “Факултет”), дана 08.12.2008. године, доноси

П Л А Н   И   П О С Т У П А К   Е В А К У А Ц И Ј Е

ИЗ ОБЈЕКТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Овим Планом ће се посебно регулисати:

1. Обележавање путева евакуације и поступак код нормалног стања.

2. Противпожарна степеништа и излази у случају нужде.

3. Начин активирања лица са Факултета, као лица која организују и спроводе евакуацију.

4. Лице које одлучује о евакуацији и начин узбуњивања радника са посебним задацима у погледу организовања евакуације.

5. Процедура поступања дежурних лица и осталих радника Факултета, односно лица која организују и спроводе евакуацију.

6. Начин давања упозорења лицима у опасности ради правовремене евакуације.

7. Начин узбуњивања најближе ватрогасно-спасилачке јединице.

8. Поступак евакуације имовине и обавезе запослених пре напуштања радног места

9. Мере које се предузимају у случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације.

10. Графички прилози.

1.	Обележавање путева евакуације и поступак код нормалног стања:

За потребе нужног осветљавања путева евакуације и указивања на исправан правац кретања у случају потреба за евакуацијом на Факултету ће се користити сигнална светла - ”паник расвета”.

На овим сигналним светлима или непосредно испод њих, као и на другим местима по потреби, налазиће се стрелице смера кретања у случајевима потребе за евакуацијом.

Стрелице морају бити видне при нормалном напајању електричном енергијом и при дневној светлости, односно код нормалног осветљавања евакуационих путева.

У ноћним условима и у случајевима нестанка електричне енергије, сигнална светла морају имати могућност аутоматског пребацивања на локални извор напајања и настављају са радом.

1.1 Нормално стање – опис:

На свакој светиљки светли контролна сијалица која идентификује положај када је светиљка укључена.

Ово стање уређаја за напајање се сматра нормалним у редовној експлоатацији и лице које врши контролу рада напајања, мора пратити сигнализацију уређаја за пребацивање напајања.

У случају поремећаја у раду ”паник расвете” као и поремећаја у сигнализацији, мимо активирања система напајања, одмах преко одговорног лица тражити интервенцију сервиса који одржава систем, да се неправилности у раду отклоне, а поступити према одредбама овога плана који се односи на случајеве појава неисправности и искључења система, према тачки 6. овог плана поступања.

2. Противпожарна степеништа и резервни излази:

На Факултету не постоје посебна противпожарна степеништа већ се за нормалну комуникацију и за евакуацију, користе главна степеништа, улази и пролази. Из ових разлога, неопходно је пре свих активности, ова степеништа и пролазе првенствено искористити за потребе евакуације особља, као и свих других присутних лица и имовине.

3. Начин активирања лица са Факултета, као лица која организују и спроводе евакуацију:

У случају потребе за евакуацијом лица са Факултета, предузимаће се следеће:

3.1. О насталој потреби за евакуацијом, наставно особље Факултета ће одмах по уочавању потребе за евакуацијом лично обавестити лице са Факултета задужено за спровођење евакуације и евентуално друге дежурне раднике. Након тога у просторима и просторијама, где има присутних лица које треба евакуисати, исте упознати са потребом евакуације и крајње смирено, али одсечно и јасно, нагласити им да нема места паници, са посебним нагласком да стиже и помоћ. Након тога одмах поступити у складу са тачком 5.5.3.

3.2.  Дежурно лице задужено за евакуацију са Факултета, ће одмах обавестити:

- Локалну ватрогасно-спасилачку јединицу на телефон 93,

- Декана Факултета на телефон 2639 119 и

- Надаље поступити према тачки 5.5.2

3.3. Поступак лица задужених за поједине делове – објекте Факултета:

Након обавештавања лица задуженог за споровођење евакуације са Факултета, све присутне у објекту одмах упознати са потребом евакуације и поступити у складу са тачком 5.5.2.

3.3.1. У редовном радном времену, дежурно лице за спровођење евакуације је, од стране декана посебно одређено дежурно лице Факултета или лице одређено за поједине делове – објекте Факултета, који имају обавезу да спроводе све задатке набројане у процедури за поступање (тачка 5.5.2 и 5.5.3).

3.3.2. Ван радног времена и у одсутности дежурног лица за спровођење евакуације, у објекту Факултета нема присутних лица и нема потребе за евакуацијом.

3.4.  Поступак осталих запослених на Факултету:

У случајевима потребе за евакуацијом из објекта или дела објекта где се тренутно налазе, сви запослени на Факултету су у обавези да се придржавају одредаба тачке 5.5.3.

4. Лице које одлучује о евакуацији и начин узбуњивања радника са посебним задацима у погледу организовања евакуације.

О потреби евакуације из објекта Факултета могу одлучити и наложити је:

- Декан Факултета, а у отсуству декана, дежурно лице за спровођење евакуације са Факултета.

- Командир интервенције из ватрогасно-спасилачке јединице која прва стигне на лице места.

- Дежурни радник ватрогасно-спасилачке јединице која прима дојаву, приликом дојаве.

5. Процедура поступања дежурних лица и осталих радника Факултета, односно лица која организују и спроводе евакуацију.

5.1 Циљ доношења процедуре

Основни циљ доношења ове процедуре је утврђивање поступака у случају потребе за евакуацијом из објекта који користи Факултет.

Како је чланом 11. Закона о заштити од пожара (“Сл. Гласник Р. Србије” бр. 37/88, 53/93, 67/93 и 47/94) при градњи објеката за јавну употребу, у које спадају и Факултети, већ при пројектовању оваквих објеката дата обавеза да се морају предвидети услови сигурне евакуације у случају пожара и других ванредних прилика, то подразумева и да је важно направити процедуре за поступање у оваквим ситуацијама. Процедурама се уствари мора јасно одредити улога сваког од лица које на било који начин учествује у организацији евакуације из опасног простора, а ово практично значи да се мора урадити процедура евакуације за разне облике ванредних ситуација.

Објекти за јавну употребу подлежу различитим прописима који регулишу пре свега сигурну евакуацију лица из оваквих објеката, детекцију и алармирање о насталом пожару, опремање са справама и средствима за гашење почетних пожара, стабилним системима за гашење пожара и повезивање свих ових чинилаца са осталим системима безбедности посматраног објекта. Посебна пажња у оквиру ових прописа је усмерена на периодичну контролу рада ових система и увежбавање запосленог особља у поступању при појави потребе за поступањем у ванредној ситуацији.

Како је превентива основ ефикасног одговора на појаву ванредних ситуација, посебна одговорност пада на руководећи кадар који, поред тога што мора на оваквим објектима омогући најсавременије превентивне мере, има дужност и да сва лица која се налазе у оваквим објектима упозна са свим обавезама у случајевима појаве потребе за безбедном евакуацијом лица из оваквих објеката на безбедан простор.

5.2 Постојеће техничке мере безбедне евакуације из објекта Факултета

Објекат Факултета се налази у Београду у улици Чика Љубина бр. 18-20. Објекат је делом старије, а делом новије градње, временом дограђиван и адаптиран, али су излази грађени тако да задовољавају основу успешне евакуације, са условом да ширина степеништа и пролаза мора бити 60 цм на сваких 100 лица која бораве у појединим деловима Факултета. Главни излази у слободни простор су са вратима ширине 1,8м и висине 2,05м, што такође задовољава безбедносне услове. Излази и пролази су прописно обележени сигналним ознакама смера безбедног кретања и обезбеђују безбедну евакуацију из простора који Факултет користи.

Из сутуренског дела објекта Факултета се преко степеништа која воде до излаза, улази у више просторија које Факултет користи за наставу, фискултурну салу, помоћне просторије и кабинете наставника и срадника. Обзиром да одредбама ТП 21 није препоручено да учионице, кабинети и сличне просторије буду у сутуренским просторијама, а да се ради о практично директном изласку у слободан простор преко степеништа ширине 1,8м или 1,2м и стандардне висине, то омогућава да у сутурену борави и до 300 лица, а ови излази се могу толерисати у виду намене ових просторија за потребе студената.

У случају појаве потребе за евакуацијом из објекта Факултета, није предвиђено опште алармирање, већ селективно преношење говорне поруке у сектор где је настала ванредна ситуација.

5.3 Област примене процедуре

Ова процедура представља упутство за евакуацију лица из делова објекта Факултета у случају појаве пожара, а може се применити и у другим ситуацијама када се јави потреба за безбедном евакуацијом лица која у том тренутку бораве у објекту Факултета.

5.4 Одговорности и овлашћења за спровођење процедуре

За примену ове процедуре је одговоран декан Факултета, а у његовом одсуству дежурно лице задужено за спровођење евакуације које ће он посебно овластити.

Надзор над применом ове процедуре вршиће Савет Факултета.

5.5 Активности

Евакуација из објекта Факултета ће се вршити по налогу који се преноси говорним порукама. Лицима које треба евакуисати, налог за евакуацију преноси дежурно лице Факултета задужено за спровођење евакуације по одобрењу декана Факултета или самоиницијативно у отсуству декана.

Евакуација се наређује у случају када у зони објекта Факултета настане пожар или нека друга ванредна ситуација која захтева да сва или део лица која се налазе у објекту Факултета морају бити безбедно евакуисани из угрожене зоне.

5.5.1 Опште поступање код евакуације у случају пожара

1. Дати одговарајући аларм о настанку пожара у објекту Факултета.

2. За гашење несталог пожара, искористити најближу опрему за гашење почетног пожара, уколико не постоји опасност по лице које гаси или околину. Факултет је опремљен ПП апаратима типа „S“ и „CO2“ и унутрашњом и спољном хидрантском мрежом.

3. Гашење пожара вршити тако да се избегну продукти горења (дим, пламен…).

4. Телефоном позвати ватрогасно-спасилачку јединицу - ВБ Београд бирањем броја 93 са фиксне мреже или 01193 са мобилног телефона.

5. Дежурном ватрогасцу у ВБ Београд дати тачну адресу објекта где је пожар настао и што је могуће прецизније одговорити на сва постављена питања.

6. По објави евакуације, одмах прекинути све радње у вези гашења и у складу са упутствима која се добију, преко излаза за безбедну евакуацију и надаље степеништем одмах изаћи на слободан простор изван објеката, придржавајући се следећих правила:

- не кретати степеништем навише и не улазити у друге просторије повезане са степеништем,

- не носити са собом велике предмете и торбе, осим у случају евакуације   имовине,

- по изласку се удаљите од излаза и неометајте друге да несметано излазе из   објекта,

- када га једном напустите, не улазите у објекат у коме је дат аларм за   евакуацију,

- немојте пролазити возилима поред излаза за евакуацију док евакуација траје,

- лоцирајте се даље од објекта да својим присуством не блокирате приступ објекту.

Место окупљања је простор испред улаза/излаза из објекта Факултета, удаљен најмање 10м од излаза (улица или плато испред улаза на Факултет), а запосленом и осталом особљу је забрањено удаљавање са овог простора након евакуације, без одобрења овлаштених лица.

5.5.2 Поступак дежурног лица за споровођење евакуације на Факултету:

Када настане потреба за евакуацијом из објеката Факултета треба одмах:

Пре одласка на лице места:

- Утврдити тачну локацију дела објекта где је потребна евакуација.

- Утврдити број лица које је потребно евакуисати.

- Утврдити број лица која су слабије покретна (лица са посебним потребама).

- Дати лицима у појединим деловима Факултета кратко упутство о смеру евакуације из дела објекта где је настала потреба за евакуацијом, са нагласком да се прво евакуишу лица која су најудаљенија од места изласка на сигуран простор.

- На лице места понети две преносне батеријске лампе.

По доласку на лице места:

- У случају отказа осветлења, једну од батеријских лампи уступити дежурном лицу на оном оделењу где је настала потреба за евакуацијом, а другу задржати код себе;

- Још једном гласно нагласити смер евакуације из тог дела објекта;

- По потреби организовати да се свом особљу, као и лицима која се евакуишу, обезбеде влажне крпе или одговарајућа заштитна опрема за заштиту дисајних органа;

- Гласно и одсечно нагласити потребу евакуације из тог дела објекта и сва лица која се ту налазе усмерити према најближем излазу за евакуацију уз напомену да се крећу ходом и да никако не трче низ степенице;

- Смиреним, али енергичним гласом остварити ауторитет код организовања евакуације и са особама које је неопходно евакуисати, константно обављати разговор, што је то могуће смиренијим тоном и не дозволити да мењају издате наредбе у вези спровођења евакуације;

- Посебну пажњу обратити на присуство теже покретљивих особа (особе са посебним потребама), тако да се они одвоје поред излаза на коме је постављена посебна рампа за кретање ових лица која су у колицима. Улаз/излаз за ова лица је наспрам главног улаза у приземље новог дела Факултета, а ова лица морају бити посебно упозната са постојањем овог излаза, намењеног посебно за њих. Одредити лица која ће помоћи у њиховој евакуацији и њих евакуисати према степену покретљивости – прво оне који могу сами да крећу. О постојању ових особа обавестити и особље које је ангажовано на гашењу пожара (приспелу ватрогасно-спасилачку јединицу и друга лица);

- Пошто и последње лице напусти објекат Факултета, још једном детаљно прегледати сваки простор да неко лице није заостало (лабилне особе имају обичај да се у таквим ситуацијама скривају у ормаре и друге затворене просторе);

- Као последња особа из објекта Факултета, напустите објекат преко излаза за евакуацију и када стигнете на место окупљања, по провери са наставним особљем да су сви евакуисани, јавите се свом надређеном;

- Без обзира на разлоге никада се не враћајте у објекат када га једном напустите.

5.5.3	Поступак осталих радника Факултета:

У случајевима потребе за евакуацијом из објекта или дела објекта где се тренутно налази, сви запослени на Факултету су у обавези да се придржавају следећег:

- По установљавању тачног места где је потребно извршити евакуацију, одмах омогућити несметан пролаз присутним лицима кроз излазе према зборним местима евакуације, као у графичким прилозима;

- Омогућити проходност кроз све улазе - излазе из објекта отварањем врата;

- Гласним, одсечним упозоравањем, обавестити угрожене на обавезу евакуације;

- Без поговара извршавати команде лица одговорног за спровођење евакуације;

- Координирати евакуацију према упутству дежурног лица, са циљем избегавања панике;

- Организовати прихват евакуисаних на зборним местима.

5.6 Правци напуштања објекта Факултета

У случају потребе за евакуацијом, једини правац напуштања простора објекта Факултета је преко излаза који се користи за редовну комуникацију у објекту Факултета, јасно обележен натписом «ИЗЛАЗ».

5.7 Места за окупљање

Након изласка из објекта Факултета, треба се удаљити на улицу испред главног улаза, тако да свака особа буде удаљена од објекта најмање 10 метара.

5.8 Табле и натписи обавештења

Изнад сваког излаза из појединих просторија Факултета, као и на излазима из објекта на отворени простор, поставиће се натпис «Излаз» који се може дати и у форми «Излаз у случају нужде», са уцртаним стрелицама које означавају смер евакуације у случају пожара.

Лице које се налази у објекту Факултета и које је задужено за евакуацију из објекта, мора бити упознато са свим детаљима који се налазе на таблама обавештења.

6. Начин давања упозорења лицима у опасности ради правовремене евакуације

- Гласно и одсечно нагласити потребу евакуације из тог дела објекта;

- Одмах указати на правац кретања при напуштању објекта;

- Смиреним, али енергичним гласом остварити ауторитет код организовања евакуације;

- Са особама које је неопходно евакуисати, константно обављати разговор, што је то могуће смиреним тоном и недозволити да мењају ваше команде.

7. Начин узбуњивања најближе ватрогасно-спасилачке јединице:

По добијању сигнала о потреби евакуације и по провери добијених података, дежурно лице Факултета ће одмах путем телефона на број 93 дојавити настали догађај најближој ватрогасно-спасилачкој јединици.

При дојави првенствено дати податке: место догађаја (тачна адреса), назив објекта, шта се тачно дешава, односно из ког дела објекта Факултета је дојава, спратност, нагласити потребу за евакуацијом и оријентациони број угрожених лица, најпогоднији приступ објекту, односно месту где је догађај настао. Дати и друге податке које дежурни у ватрогасно-спасилачкој јединици тражи.

8. Поступак евакуације имовине и обавезе запослених пре напуштања радног места

Запослени на Факултету су у оквиру своје надлежности обавезни да на безбедно место изнесу:

- Запослени у заједничким службама Факултета − сва важна финанцијска документа, техничку документацију, рачунаре са базом података и осталу документацију везану за статус студената Факултета која се код њих налази;

- Наставно особље – сву документацију везану за статус студената Факултета која се налази код њих;

- Техничко особље – све посуде са запаљивим материјама које су мобилне.

9. Мере које се предузимају у случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације.

У случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације, предузети следеће мере:

- проверити стање на лицу места и поставити дежурно лице са опремом за осветљавање (преносне батеријске лампе) у искљученом сектору које ће надгледати збивања у овом сектору до поновног успостављања услова за његово укључење,

- уколико је искључење настало као последица радова у неком од сектора, поступак је исти као у случају појаве несиправности, с тим да се по завршетку радова сектор обавезно укључи,

- уколико је искључење настало као последица квара, одмах о томе известити лице задужено за заштиту од пожара, које ће позвати надлежни сервис у циљу отклањања насталог квара, уколико квар не може да отклони дежурни електричар.

- телефон лица задуженог за заштиту од пожара је: 064 6436 499,

- телефон(и) надлежних сервиса су:

- за одржавање лифтова 063 228 703 и 011 3420 927,

- за одржавање тел. централе 011 2462 360,

- за услууге ППЗ заштите 011 2459 663, 2453 497, 3836 821,

- за одржавање ПП централе 011 2411 357.

10. Графички прилози.

Саставни део овог Плана и поступака у случају потребе за евакуацијом из објекта Факултета су графички прилози који следе у наставку овог Плана.

У Београду, 08.12.2008. године					     Председник Савета

Филозофског факултета

Проф. др Бојан Жикић, с.р.